南通农副产品物流有限公司日常配件、耗材采购比质比价单（第二次）

| 序号 | 名称/型号 | 品牌 | 最低配置要求 | 单位 | 年预估需求量 | 含增值税 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 宇视/大华/海康 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 ROM 16MB RAM 64MB 扫描方式 逐行扫描 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 补光灯 1颗（红外灯） 镜头类型 定焦 镜头焦距 6mm 视场角 水平53°×垂直30°×对角60° 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B 智能编码 H.264:支持; H.265:支持 视频流能力 双码流 视频码率 H.264：32Kbps～6144Kbps; H.265：12Kbps～6144Kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 强光抑制 支持 宽动态 支持 默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P） 智能补光 支持 网络接口 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） OSD信息叠加 时间;通道;地理位置 供电方式 DC12V/POE 安装方式 壁装;吊装;立杆装;横杆装 原厂三年质保 确保可以无缝接入宇视监控平台 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 15 |  |
| 2 | 枪型摄像机 | 宇视/大华/海康 | 像素:400万 最高分辨率:2560*1440 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F2.0 变焦方式:定焦 焦距:4mm/6mm 补光模式:红外补光 补光距离:50m 降噪:2D降噪;3D降噪 场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义 视频编码格式:超级265;H.265;H.264 视频流:三码流 OSD数量:最大8行 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:6路 音频编码格式:G.711A、G.711U Mic:1个 运动检测:支持 兼容接入 :ONVIF;API;GB/T 28181 国标:支持 最大功耗:功耗：≤8.0W 电源接口:5.5mm圆孔接口 防水防尘:IP67 外壳材质:石墨烯+塑胶 安装方式 壁装;吊装;立杆装;横杆装 原厂三年质保 确保可以无缝接入宇视监控平台 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 4 |  |
| 3 | 球形摄像机 | 宇视/大华/海康 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 ROM 128MB RAM 256MB 电子快门 1/1s~1/30000s 扫描方式 逐行扫描 最低照度 彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.001lux/F1.6 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离 100m（红外） 补光灯控制 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 补光灯数量 6颗（红外灯） 补光类型 红外 镜头焦距 4.7mm~100mm 镜头光圈 F1.6 视场角 水平：54.6°~3.2° 垂直：31.7°~1.8° 对角：61.6°~3.7° 光学变倍 20倍 聚焦模式 自动/半自动/手动 近摄距 0.1m~2m 光圈控制 固定光圈 F1.5-3 变倍速度 4.6s 旋转范围 水平：0°~360°连续旋转 垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 视频压缩标准 MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 最大码流数 3码流 默认分辨率下默认码流 4096Kbps（1080P） 视频帧率 50Hz 码流控制 可变码流/固定码流 视频码率 主码流默认分辨率时： H.264：1792Kbps-8192Kbps H.265：512Kbps-5632Kbps 日夜转换 ICR自动切换/电子彩转黑 背光补偿 支持 宽动态 支持 强光抑制 支持 网络接口 1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据） 原厂三年质保 可以接入宇视监控平台,并完全兼容 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 4 |  |
| 4 | 球形摄像机 | 宇视/大华/海康 | 像素:400万 传感器靶面:1/2.7"" 焦距:4.8~120.0mm 倍率:25X 补光模式:红外补光 补光距离:100米红外补光 人脸检测:支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警 自动跟踪:支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置 水平范围:360°连续旋转 垂直范围:-15°~90° SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB 音频输入:1入 音频输出:1出 告警输入:2入 告警输出:1出 串口:1路RS485串口(防护等级6000V) 网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3at) 防水防尘:IP66 原厂三年质保 可以接入宇视监控平台,并完全兼容 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 1 |  |
| 5 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1600、1616存储/SATA接口/4T | 只 | 5 |  |
| 6 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1600、1616存储/SATA接口/6T | 只 | 5 |  |
| 7 | 24口监控POE交换机 | 海康/锐捷/H3C/宇视 | 1、接口类型：26个千兆电口、2个千兆复合口，其中24个千兆电口支持POE供电 2、交换容量≥56Gbps、包转发率≥41.7Mpps 3、MAC表项：8K 4、功耗：POE整机最大功率370W 单端口最大功率30W 5、工作温度：0℃～40℃，工作环境湿度：10%～90%无凝结 6、尺寸（长x宽x高，单位：mm）:440*207*44mm、无风扇 7、产品特性：支持一键250米长距离传输、支持一键端口隔离 8、支持IEEE802.3AF、IEEE802.3AT标准 | 台 | 4 |  |
| 8 | 色带框 | 天威 | 适配Epson TM-U330 | 个 | 400 |  |
| 9 | 键盘 | 国产 | 单价不超过40元，保修半年 | 个 | 20 |  |
| 10 | 硒鼓1 | 格之格、莱盛 | 119，支持美能达205i，206i等型号 | 个 | 15 |  |
| 11 | 硒鼓2 | 格之格、莱盛 | 328，支持佳能MF4410、4712、FAX-L418SG、4752等型号 | 个 | 40 |  |
| 12 | 交换机电源 | H3C | 5800电源H3C PSR300-12A& PSR300-12D | 个 | 2 |  |
| 13 | 硒鼓3 | HP原装 | HP M454dn（全套/四色） | 套 | 2 |  |
| 14 | 硒鼓4 | HP原装 | HP M45dn 黑色 | 个 | 3 |  |
| 15 | 硒鼓5 | 格之格、莱盛 | 280，支持佳能6670等型号 | 个 | 10 |  |
| 16 | 硒鼓6 | 格之格、莱盛 | 388A，支持惠普4126nw、P1007、HP 1106等型号 | 个 | 5 |  |
| 17 | 硒鼓7 | 格之格、莱盛 | 137，支持惠普233sdn（含芯片）等型号 | 个 | 25 |  |
| 18 | 电脑1 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i3-12100/8G/1T机械硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电脑2 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i5-12400/16G/512固态硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 套 | 1 |  |
| 20 | 电脑主机1 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i3-12100/8G/1T机械硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 1 |  |
| 21 | 电脑主机2 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i5-12400/8G/256G固态硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 1 |  |
| 22 | LED显示器 | 联想、戴尔、AOC | 24寸LED显示器/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 2 |  |
| 23 | 打印机 | EPSON | TM-U330/带自动切纸功能/USB接口/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 3 |  |
| 24 | 色带框 | 天威 | 针式打印机Epson 680K色带框 | 个 | 10 |  |

报价单位盖章：

时间：   年   月   日